清远职业技术学院

生活区校园广播系统采购招标公告

(项目编号：2018QYPT-ZB007)

[发布时间：2018年1月23日]

一、投标邀请

我院生活区校园广播系统采购项目，采用学院公开招标方式采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、项目名称：生活区校园广播系统采购

2、项目地点：学院内

3、完成时间：合同签订后30天（日历天数）内

4、项目预算：肆拾玖万玖仟肆佰玖拾叁元整(¥499,493.00元)

5、投标人资格

潜在投标人须具备下列资格条件：

（1）必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含项目的采购内容；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）独立法人机构、个体工商户等组织（不接受联合体投标——不接受两家以上（含两家）的投标人联合投标）。

（4）核心产品必须使用同一品牌产品。

6、项目结算（合同主要条款）

6.1项目结算费按中标价包干。即投标人投标报价须包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

6.2付款：

6.2.1 合同生效之日起15个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。验收合格后的30个工作日内办理付款转账手续。

6.2.2 设备安装测试完毕，整体验收合格并交付采购人使用之日起15个工作日内支付合同总价款的70%。

6.2.3 采购人向属地财政主管部门提交拨款申请即视为已履行支付义务。

6.3 履约保证金

6.3.1中标人须在中标通知书发出之日起十个工作日内向采购人指定帐号汇入本项目的履约保证金，履约保证金按中标金额5%收取，否则，视中标人放弃中标资格。采购人帐号信息如下：

开户名：清远职业技术学院

开户行： 中国建设银行股份有限公司清远市分行

帐  户： 44001760301053003928

6.3.2 履约保证金将在设备正常使用满一年之日起15个工作日内一次性无息退还。但由于中标人原因导致采购人提前终止（解除）合同的，采购人没收全部履约保证金，并报告采购主管部门请求作出相应的处罚。

7、其它要求（合同主要条款）

7.1投标人所提供的货物必须为全新未使用过的货物；货物（含附带的工具等货物）的品牌、规格、型号、制造商和使用说明等，须用中文或英文等易懂的通用符号表示。

7.2投标人必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。

7.3中标人不得将采购项目（含安装、售后服务等）转包。

7.4所有货物出现非人为故障，免费保修壹年；当货物发生故障或需要维修或需要更换时，供应商须在4小时内响应，24小时内上门服务；质保期内所发生的费用，包括货物费维修或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、务餐费等一切费用全部由中标人承担。

7.5如投标人所投产品属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围内的产品，须按规定执行。

7.6未尽要求按现行行业规范及规定执行。

8、投标文件要求

8.1投标人按照招标文件（投标人资格要求、技术条款响应及报价表、资格性审查和符合性检查表、综合评分表、附件所列的其他材料等内容）要求，编制投标文件1式5份，其中正本1份、副本4份。投标文件的正本须打印或用不褪色的黑色（或蓝色）墨水书写，副本可采用正本的复印件。每份投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”。 若副本与正本不符，则以正本为准。

8.2投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

8.3投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则作无效投标处理。

8.4投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖法人公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），否则作无效投标处理。投标文件正本中的复印件须加盖法人公章，否则作无效投标处理。

8.5投标文件必须密封，否则作无效投标处理。

9、投标与咨询

9.1开标评标时间及投标截止时间：2018年2月6日10：00时（注：投标截止时间前30分钟开始受理投标文件）。

9.2投标文件投递及开标地点：清远职业技术学院图书馆行政办公楼309室。

9.3采购项目开标前，潜在投标人可在工作时间（星期一至星期五，8:00—11:30、14:30—17:10时）联系我院询问采购要求（含有工程的服务采购项目，潜在投标人可联系我院到现场察看）；联系人：陈老师；联系电话：13726966868

二、开标、评标和定标

1、开标

1.1 我院在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表、评委和投标人授权代表携有效身份证件原件参加（查验）。

1.2 开标时，由全部投标人和评委推荐的评标委员会主任检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。

1.3 招标主持人当众拆封所有投标文件并宣布各投标人投标报价。

2、评标委员会的组成和评标方法

2.1 评标由我院依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成。采购人代表人数、评审专家人数按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从学院招标采购评审专家库中随机抽取。

2.2 评标（评议）方法: 综合评分评标法。

注释：综合评分评标法——对资格性审查和符合性检查通过的投标人，进行商务、技术和价格等方面的评分，所有评委评分平均值最高的投标人为第一预中标人。

2.3 评标委员会按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3、投标文件的初审

3.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按招标文件的规定密封和标记等。

3.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标或确定为投标无效。

3.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

3.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

A、没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

B、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的（我院暂未实施此条款）。

C、投标总金额超过本项目采购预算或有效报价范围的。

D、投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

E、不具备招标文件中规定资格要求的。

F、未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

G、投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

H、参加政府采购、学院采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录的。

I、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因中标后弃标而不提交书面弃标函的。

J、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因累计两次中标后弃标的（两次均已递交弃标函）。

K、投标文件对招标文件的实质性技术或商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

L、符合招标文件中规定的被视为无效投标其它条款的。

M、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

评标委员会对各投标人进行资格性审查、符合性检查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知；由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场或电话及时告知投标人授权代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对如投标报价等实质性内容做任何更改。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

4.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、投标的评价和授标

5.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

5.2 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告或评议记录表。

5.3 按照综合评价得分评标的项目，则由高到低的得分顺序排名推荐中标候选人名单。按照低价评标的项目，按质量和服务相等且报价最低的原则，从报价低到高的顺序排名推荐中标候选人名单；若质量和服务相等且报价最低的投标人有两家以上（含两家），则由评标委员会综合投标人情况推荐中标候选人名单。按照报价平均值评标的项目，则按小于且最接近于平均值、小于平均值、大于平均值的顺序排名推荐中标候选人名单。

5.4 中标、成交结果自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内在我院的网页上发布公告，公告期限为1个工作日。

5.5 评标结果公示文件中公示第一预中标人（即排名第一的中标候选人）、采购项目招标基本情况或采购不成功信息。

5.6 公示时间结束，我院向第一预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和我院具有同等法律效力。

6、中标替补候选人设定或重新组织采购活动

6.1 学院根据前款所述的排名顺序，依次推荐投标人为中标替补候选人。

6.2 若第一预中标人不与我院签订采购合同（或协议）或不能履行采购合同（或协议）义务的，可以依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

6.3 第一预中标人中标资格被依法确认无效的，我院可以按照排名顺序依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

三、附则

1、评审结果公示前，投标人不得向我院询问评标过程情况和评审结果。

2、评审期间，评标委员会主任电话告知未通过资格性审查和符合性检查的投标人。

3、除未通过资格性审查和符合性检查的投标人外，我院不对其他未中标人就评标过程和评审结果作出任何解释。

4、因本项目属于校内招标范畴，招标过程主要依据是《清远职业技术学院招投标管理办法》、《清远职业技术学院货物服务和工程采购管理暂行办法》等，本项目的最终解释权归清远职业技术学院所有。

5、质疑和投诉

5．1、质疑

5.1.1 供应商对采购文件、采购过程和中标结果有异议的，可以在公示时间内以书面形式向我院提出质疑，无书面质疑材料或公示结束，我院将依法不予受理。

5.1.2 质疑联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6151；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，行政办公楼308室；邮政编码：511510。

5．2、投诉

5.2.1 质疑供应商对我院质疑答复不满意的，可以向清远职业技术学院纪律检查委员会投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项，无书面质疑、投诉材料或公示结束，我院将依法不予受理。投诉函应当署名，若投诉人为自然人的，应当由本人签字；若投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.2 投诉联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6699；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，清远职业技术学院纪律检查委员会（西1－103室）；邮政编码：511510。

5.2.3 投诉的处理：由学院纪律检查委员会对投诉人提出的问题进行处理并书面复函给投诉的投标人。

6、中标人收到中标通知书后，须按我院规定的时间洽谈并签订相关合同（或协议）。

7、所有投标人的投标文件等均不予退回，评审结果公示结束前或质疑投诉处理期间，所有投标人的投标样品等不予退回。

8、未中标人的投标样品如需退回，请授权代表携有效身份证件原件，在评审结果公示结束或质疑投诉处理结束后的3个工作日内，到清远职业技术学院图书馆行政办公楼308室取回其投标样品，逾期不取回的投标样品我院将不再保存。联系人：杨老师，电话：0763-393 6151。

9、请投标人密切留意招标文件发布后的相关信息，如补充公告、更正公告、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化等的相关信息。所有信息以在我院的网页招标信息栏目上发布公告的信息为准。

清远职业技术学院

附件：

1、货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

2、货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

3、货物/工程/服务招标采购投标人综合评分表

4、参加政府采购活动没有重大违法承诺书

5、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

6、商务条款响应表

7、法定代表人资格证明书

8、法定代表人授权委托书

附件1－1：

货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

核心产品：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播中心 |  |
| 2 | 控制软件包 |  |
| 3 | 智能蓝牙带备份网络音箱 |  |
| 4 | 智能电源控制管理器 |  |
| 5 | 网络功放 |  |
| 6 | 网络播控器 |  |

★核心产品必须使用同一品牌产品

项目名称：生活区校园广播系统采购

| 序号 | 招标规格或要求（采购人填写） |  |  |  |  | 投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写) |  |  |  |  | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | IP网络广播中心 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制软件包 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能蓝牙带备份网络音箱 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 带前/后奏提示话筒(可接市电) | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 两编组八路调音台 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能电源控制管理器 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 350W网络功放 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10W壁挂音箱 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 只 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络播控器 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 240W网络功放 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | U段无线双手持话筒 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外号角 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 42U机柜 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9U壁挂机柜 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 个 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20U机柜 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 信号传输线 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.5-双莲花线 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 条 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 莲花转6.5接头 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 线管、线槽 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 米 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 音箱线 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 米 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 音箱主干线 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 米 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 辅材 | 详见附件1－2：校园广播系统设备参数及要求 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 安装施工 | 设备安装调试及线路铺设等费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 （人民币） |  | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 （￥： 元） （大小写规范：1壹、2贰、3叁、4肆、5伍、6陆、7柒、8捌、9玖、0零） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人地址：                                   联系人姓名：                       联系人电话（含区号）：

传真电话（含区号）：                            法人代表姓名：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件1－2：校园广播系统设备参数及要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播中心 | 1.工业级机箱，良好的内部散热设计， 2.配置12.1英寸高清触摸显示屏， 3.高效低耗的Intel CPU处理器， 4.大容量固态硬盘， 5.4G内存，DVD光驱， 6.▲暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。 7.6个USB接口前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口， 8.1个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备， 9.1路前面板话筒输入，一路线路输入，一路线路输出。 10.前置总音量调节旋钮，直接可以调节电脑总输出音量，不需进系统调节。 |  |
| 2 | 控制软件包 | 服务器控制软件是数字IP网络广播系统的核心，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有数字网络节能型解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。 1.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； 3.配置各类终端参数：终端名称、广播权限操作范围、优先级)、对讲权限呼叫范围、优先级)、监听权限监听范围等； 4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放支持任意多路文件同时广播； 6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 9.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 10.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 11.单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联； 12.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； 13.支持操作系统Windows7/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。 ▲投标人需提供设备制造商出具的计算机软件著作权登记证书证书复印件并加盖公章 |  |
| 3 | 智能蓝牙带备份网络音箱 | 性能特点： 1.▲内置双备份音频信号输入模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络音频信号无输入或网络系统设备断电时，自动切换到备份广播信号系统，切换时间≤0.5秒，当切换到备份广播信号时网络音箱断电源仍正常工作，真正实现双系统备份。 2.▲内置蓝牙无线话筒实现无线移动讲话，无线传输频率：2.400-2.483 GHz，蓝牙信号功率增强设计，红外、蓝牙两种对频方式选择避免教室之间的串频现象； 3.▲一体化3寸LCD显示屏,配置红外遥控器，可点播服务器的音频文件； 4.高密度木质箱体，喷专业点状喷漆，防水防潮，网罩采用ABS材质开模骨架外加成型铁网； 5.两分频设计，内置1个5寸低音喇叭和1个1寸高音喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质； 6.采用高速工业双核ARM+DSP芯片，启动时间≤1秒； 采用高保真的D类功放，功耗低失真小； 7.多路音频接口：1路6.5mm话筒输入口、1路双莲花AUX线路输入口、1路3.5mm线路输入口、1路3.5mm线路输出口、1路15W8Ω输出接口； 8.1路话筒音量调节、1路AUX线路输音量调节、1路整体高音调节； ▲投标人需提供设备制造商出具的国家强制产品CCC认证证书复印件并加盖公章 |  |
| 4 | 带前/后奏提示话筒(可接市电) | 1.换能方式: 电容式 2.频率响应 40Hz-16KHz 3.指向性: 心型指向 4.输出阻抗欧姆 : 200Ω 5.灵敏度 : -45dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：390mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开关：电子轻触 12.抗手机、电磁、高频干扰 |  |
| 5 | 两编组八路调音台 | 1.八路单声道输入； 2.所有单声道上都配有增益功能； 3.内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关； 4.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 5.带48V幻象供电； 6.通道3段均衡，主控7段图示均衡； 7.每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听； 8.内置十六档数码效果； 9.60mm行程高分析度推子； 10.外置17V直流宽电压工作电源； 11.双编组输出。 12.最大电平：18dB1KHz,TMD=0.5%； 13.信噪比：-75dB； 14.增益控制：单声道：35dB； 15.总输出谐波失真 <0.5%； 16.通道串音衰减度：<-79dBu； ▲投标人需提供设备制造商出具的国家强制产品CCC认证证书复印件并加盖公章 |  |
| 6 | 智能电源控制管理器 | 1.▲2寸彩色液晶智能显示屏,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态 2.▲8路开关通道输出,每路延时开户和关闭时间可自由设置范围0-999秒，单位为秒 3.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass 4.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作 5.内置时仲芯片,可根据日期时间定时设置自动开关机,智能化不须人为操作 6.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置, 配置232接口，支持外部中控设备控制 7.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 8.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 9.欠压、超压检测及报警，总功率6000W 单路最大承受2000W电压30A ▲投标人需提供设备制造商出具的国家强制产品CCC认证证书复印件并加盖公章 |  |
| 7 | 350W网络功放 | 1.▲自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态， 无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为6W； 2.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 3.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 4.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 5.额定功率：350W； 6.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 7.5单元LED电平表； 8.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 9.输出短路保护告警。 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV 2.输入：MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv不平衡； 3.频响：100HZ－16KHZ； 4.总谐波失真：小于1%； 5.噪音比：AUX1、2、3:70dB； 6.音量调节：低音:±10dB100Hz ， 高音: ±10dB10KHz； 7.保护：直流输出 过载； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； ▲投标人需提供设备制造商出具的国家强制产品CCC认证证书复印件并加盖公章 |  |
| 8 | 10W壁挂音箱 | 1.喇叭单元: 1低音单元,1高音单元 2.功率：5/10W； 3.输入电压：70V/100V 4.灵敏度：91dB 5.频率响应：90-18KHZ 6.接线端子：弹簧卡扣 7.外壳：塑料 8.网罩：塑料+金属网 |  |
| 9 | 网络播控器 | 1.用于现场播音，壁挂式4.3寸真彩液晶屏(中英文界面),启动时间≤1秒； 2.带8路音频输入(6路话筒输入,2路线路输入),1路音频输出； 3.通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区), 播音音量可调节； 4.可点播服务器节目和插入SD卡,做为音源播放,并能控制暂停/快进/快退； 5.一键式广播功能(具有8个可编程广播按键, 预设节目源和目标分区), 并配有无线遥控器(其数字键也是用于一键广播, 空旷距离300米范围)； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； |  |
| 10 | 240W网络功放 | 1.▲自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态， 无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为6W； 2.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 4.额定功率：240W； 5.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 6.5单元LED电平表； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 输出短路保护告警。 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV 2.输入：MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv不平衡； 3.频响：100HZ－16KHZ； 4.总谐波失真：小于1%； 5.噪音比：AUX1、2、3:70dB； 6.音量调节：低音:±10dB100Hz ， 高音: ±10dB10KHz； 7.保护：直流输出 过载； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9.电源：AC 220V/50-60Hz； ▲投标人需提供设备制造商出具的国家强制产品CCC认证证书复印件并加盖公章 |  |
| 11 | U段无线双手持话筒 | 1.采用国际标准1U金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2.采用UHF频段，PLL相位锁定设计，特性最稳定，谐波辐射最低。 3.红外发射能自动、快速及精确地追锁发射器工作频率、ID码、功率大小。 4.双天线自动选讯接收，双重静音控制，不但接收距离远，且稳定性好。 5.用过SQ的调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 6.各频道可单独或混音输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声；尽情大声演唱确保原音完美重现。 7.系统用DC12V-500mA开关电源适配器，在180=240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定的动作。 8.拥有大量互不干扰的频率可以任意设定及变换，最适合在大规模的KTV包厢使用。 技术参数： - 振荡模式：PLL相位锁定频率合成； - 载波频率：UHF780.125MHz～838.000MHz； - 频带宽度：50MHz； - 可调频率：240组； - 调频方式：红外对频； - 输出功率：20-30mW； - 射频稳定度：±0.005%-5°C～50°C； - 实用灵敏度：输入6dBuV时，S/N>80dB； - 综合S/N比：>105dBA； - 综合T.H.D：<0.5% @ 1KHz； - 综合频率响应：50Hz～18KHz，具低频衰减滤频电路； - 最大偏移：±70KHz； - 拾音头：动圈式； - ▲供电方式：配套充电座，内含3.7V锂电池； - 电池使命：最长待机时间18小时； |  |
| 12 | 室外号角 | 使用高强度的复合材质技术，具有实用使用寿命长和优秀的防雨性能。 1.附带的安装支架,可调整安装角度。 2.功率：200/300W 3.输入电压： 70w/100V 4.灵敏度：108dB |  |
| 13 | 42U机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000 |  |
| 14 | 9U壁挂机柜 |  |  |
| 15 | 20U机柜 |  |  |
| 16 | 信号传输线 | 超五类网线 |  |
| 17 | 3.5-双莲花线 | 调音台与服务器连接线 |  |
| 18 | 莲花转6.5接头 | 调音台输入转接头 |  |
| 19 | 线管、线槽 | 4分线管，优质线槽 |  |
| 20 | 音箱线 | RVV2*1.5软护套线 |  |
| 21 | 音箱主干线 | RVV2*2.5软护套线 |  |
| 22 | 辅材 | 弯头、直通、波纹管等等辅材 |  |
| 23 | 安装施工 | 设备安装调试及线路铺设等 |  |

附件2：

货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

项目名称：生活区校园广播系统采购

| 投标人 响应情况（填写“○”或“×”） 内容 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 要 求 | 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营、经营范围包含本项目的采购内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了营业执照（副本）复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了税务登记证书复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立法人机构（不接受联合体投标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 实 质 性 响 应 要 求 | 提供了近三年内参加政府采购活动没有重大违法违纪记录承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了政府采购供应商反商业贿赂承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人授权委托书（投标时查验授权人有效身份证件原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价不超过项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件按招标文件的要求作有效签署和加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价单没有严重缺漏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格、参数等要求上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商务条款上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论（填写“是”或“否”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评委评定投标人通过该检查项则填写“○”，若评定不能通过该检查项则填写“×”。2、在结论栏中填写“是”或“否”。若投标人评审均通过所有检查项（该投标人所有检查项均填写为“○”），则为“是”，否则为“否”。3、资格性审查和符合性检查被评议为“否”的投标人，不得参加后阶段的评审。

评委（签名）：                         评标日期：     年   月   日

附件3：

货物/工程/服务招标采购投标人综合评分表

项目名称：生活区校园广播系统采购

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |  | 投标人及得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1、“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 2、若投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 部分 | 40分 | 37分 | 根据投标人对招标文件标示“▲”符号及非标示“▲”符号采购要求的响应情况进行评分。 |  | 完全响应招标文件标示“▲”符号要求的，得30分。每负偏离一项的，扣2分。最高扣至该项得0分。 完全响应招标文件非标示“▲”符号要求的，得7分。每负偏离一项的，扣1分。最高扣至该项得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3分 | 根据投标人所投设备情况包括设备的质量、耐用性、配置和选型的合理性等进行评分。 |  | 被评定为优的，2分≤得分≤3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被评定为中的，1分≤得分≤2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被评定为差的，0分≤得分≤1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务 部分 | 30 | 19分 | 根据投标人所投产品或产品制造商取得的认证等情况进行评分。【该项评分以投标人提供相关证明文件复印件并加盖公章为评审依据】 | 调音台软件著作权登记证书 | 取得的，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IP网络节能功放节能检测报告 | 取得的，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供电源时序器CNAS检测报告 | 取得的，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能IP网络音箱CNAS检测报告 | 取得的，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国家高新技术企业认定证书 | 取得的，得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5分 | 根据投标人售后服务方案包含服务点的设立、响应时间快慢、服务计划的科学合理性等进行评分。 |  | 被评定为优的，4分≤得分≤5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被评定为中的，2分≤得分≤3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被评定为差的，0分≤得分≤2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2分 | 根据投标人自2016年1月1日起至本项目投标截止时间止完成过不少于人民币50万元整的同类项目业绩情况进行评分有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准。【该项评分以投标人提供合同关键页包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章和中标成交通知书的复印件为评审依据，两项缺一不可】 |  | 每提供1个业绩的，1分；本项最高得2分。没有业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4分 | 质保期：投标人所投产品满足招标文件中要求的质保期(上机柜产品36个月) |  | 保修12月得1分、24个月得2分、36个月得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。2、评分取评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评委（签名）：              评标日期：      年   月   日

附件4：

参加政府采购活动没有重大违法承诺书

清远职业技术学院：

我单位郑重承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件5：

政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保采购活动的顺利实施，促进采购工作健康发展，在清远职业技术学院采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购活动秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件6：

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同主要条款 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”。

2、“是否响应”栏内“空白”或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件7：

法定代表人资格证明书

清远职业技术学院：

项目名称：生活区校园广播系统采购

同志，现任我单位          职务，为法定代表人。

特此证明。

签发日期：

签发单位（加盖法人公章）：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

请贴上清晰的有效身份证件

复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

5、其它格式的《法定代表人资格证明书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：         年    月     日

附件8：

法定代表人授权委托书

清远职业技术学院：

项目名称：生活区校园广播系统采购

兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

授权单位（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：

有效期限：自投标人加盖法人公章之日起生效至本采购项目费用结算完止。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

邮箱：

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人，则本表不适用（即不用填写此表）。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

6、其它格式的《法定代表人授权委托书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：        年    月    日